МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпропетровський національний університет
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Кафедра «Технічна Кібернетика»

Лабораторна робота №2

з дисципліни «архітектура комп’ютера»

на тему: «Команди пересилання та обміну даними в мові Асемблера»

Виконав:

студент гр.ПЗ1911

Сафонов Д.Є.

Прийняла:

Нежуміра О.І.

Дніпро, 2019

Тема. Команди пересилання та обміну даними в мові Ассемблера.

Мета. Вивчити принципи організації пам’яті комп’ютера, адресації даних. Ознайомитись з поняттям ефективної, логічної і фізичної адреси. Вивчити регістри центрального процесора, їх призначення і взаємозв’язок. Вивчити команди пересилання і обміну даними, набути практичних навичок їх використання.

1.Задача:

Розробити програму для обробки інформації, що міститься в сегменті даних:

1) змінити текст згідно завданню обробки тексту (колонка «Обробка тексту» в таблиці);

2) записати в пам’ять логічну адресу (сегментну адресу і зміщення) другого числа (колонка «Змінні»);

3) переставити місцями старшу і молодшу частини чисел (колонка «Змінні») у форматі слова (двома способами) і подвійного слова (одним способом). Всі три способи обміну частин чисел повинні бути різними (команди пересилання, команда обміну, стек). Результати записати в нові змінні.

Таблиця 1

| № | Змінні | Обробка тексту |
| --- | --- | --- |
| 18 | text db ‘Don’t bite off more than you can chew.’ numbers dd -193758 db 222 dw 45005 | Поміняти місцями слова «more» і «than». |

2. Лістинг програми;

Turbo Assembler	 Version 3.0	    10/25/19 19:21:32	    Page 1

2v5.asm

1				     ﻿;NAME CODE OPERAND

2

3				     ;сегмент стека

4	0000			     sseg    segment stack   'stack'

5	0000  80*(??)			     db		     128 dup(?)

6	0080			     sseg    ends

7

8				     ; DATA WRITING TO SEGMENT

9	0000			     dseg    segment 'data'

10

11				     ; текст

12

13	0000  44 6F 6E 27 74 20	62+  text db "Don't bite off more than you can chew.";38bytes(0-37)

14	      69 74 65 20 6F 66	66+

15	      20 6D 6F 72 65 20	74+

16	      68 61 6E 20 79 6F	75+

17	      20 63 61 6E 20 63	68+

18	      65 77 2E

19

20	0026  FFFD0B22		     numbers dd	-193758;0 offset

21	002A  DE			     db	222;4 bytes offset

22	002B  AFCD			     dw	45005;5	bytes offset

23

24	002D  ????????		     ef_ad dd ?;physical address components of 222 in numbers*

25	0031  ????????		     A dd ?;new	number1

26	0035  ????		     B dw ?;new	number3

27	0037  ????		     C dw ?;new	number3v2

28

29	0039			     dseg    ends ;DATA	WRITING	END

30

31				     ;CODE SEGMENT

32	0000			     cseg    segment 'code'

33				     assume  cs:cseg, ds:dseg, ss:sseg

34

35				     ;мітка початку	програми з ім’ям	start

36	0000  B8 0000s		     start:  mov     ax, dseg

37	0003  8E D8			     mov     ds, ax

38

39				     ;body

40	0005  FF 36 0011r	     push word ptr [text+17];"re" to stack

41	0009  FF 36 000Fr	     push word ptr [text+15];"mo" to stack

42	000D  FF 36 0016r	     push word ptr [text+22];"an" to stack

43	0011  FF 36 0014r	     push word ptr [text+20];"th" to stack

44

45	0015  8F 06 000Fr	     pop word ptr [text+15];"th" to A+15

46	0019  8F 06 0011r	     pop word ptr [text+17];"an" to A+17

47	001D  8F 06 0014r	     pop word ptr [text+20];"mo" to A+20

48	0021  8F 06 0016r	     pop word ptr [text+22];"re" to A+22 ~end of task1

49

50	0025  B8 0028r		     lea ax, [numbers+2];/effective address of 222 in numbers/ to ax

51	0028  8C 1E 002Dr	     mov word ptr [ef_ad], ds

52	002C  A3 002Fr		     mov word ptr [ef_ad+2], ax

53

54	002F  FF 36 0028r FF 36	  +  push dword	ptr [numbers]

55	      0026r

56	0037  FF 36 002Ar FF 36	  +  push dword	ptr [numbers+2]

57	      0028r

Turbo Assembler	 Version 3.0	    10/25/19 19:21:32	    Page 2

2v5.asm

58	003F  8F 06 0031r 8F 06	  +  pop dword ptr [A]

59	      0033r

60	0047  8F 06 0033r 8F 06	  +  pop dword ptr [A+2]; end of task 3.1

61	      0035r

62

63	004F  A0 002Br		     mov al, byte ptr [numbers+5]

64	0052  8A 26 002Cr	     mov ah, byte ptr [numbers+6]

65	0056  A2 0036r		     mov byte ptr [B+1], al

66	0059  88 26 0035r	     mov byte ptr [B], ah; end of task 3.2

67

68	005D  A1 002Br		     mov ax, word ptr [numbers+5]

69	0060  86 C4		     xchg al, ah

70	0062  A3 0037r		     mov C, ax;	end of task 3.3

71

72				     ;повернення керування ОС

73	0065  B4 4C			     mov     ah, 4Ch

74	0067  CD 21			     int     21h

75	0069			     cseg    ends

76					     end     start   ;END

Turbo Assembler	 Version 3.0	    10/25/19 19:21:32	    Page 3

Symbol Table

Symbol Name			  Type	 Value

??DATE				  Text	 "10/25/19"

??FILENAME			  Text	 "2v5	  "

??TIME				  Text	 "19:21:32"

??VERSION			  Number 0300

@CPU				  Text	 0101H

@CURSEG				  Text	 CSEG

@FILENAME			  Text	 2V5

@WORDSIZE			  Text	 2

A				  Dword	 DSEG:0031

B				  Word	 DSEG:0035

C				  Word	 DSEG:0037

EF_AD				  Dword	 DSEG:002D

NUMBERS				  Dword	 DSEG:0026

START				  Near	 CSEG:0000

TEXT				  Byte	 DSEG:0000

Groups & Segments		  Bit Size Align  Combine Class

CSEG				  16  0069 Para	  none	  CODE

DSEG				  16  0039 Para	  none	  DATA

SSEG				  16  0080 Para	  Stack	  STACK

3. Аналіз результатів виконання програми на основі скрінів екрану;

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7

Рисунок 8

Рисунок 9

Програма працює корректно.

4. Висновки щодо призначення регістрів, адресації даних, призначення команд пересилання й обміну та їх операндів.

До стеку можна записувати лише 16бітні дані, зчитувати також тільки 16 біт.

Зчитуються тільки останні записані 16біт, тобто якщо ми запишемо слово1 слово2 слово3, то коли мі и будем їх зчитувати, ми зчитаемо слово3 слово2 слово1, тобто у зворотному порядку.

Якщо потрібно записати у змінну декілька різніх за розміром даних, наприклад слово, байт та подвійне слово, то треба записувати їх за допомогою команд x ptr [a], де x – назва директиви, яку треба записати, а – адреса зміщення відносно початку змінної, куди треба записати директиву.

Архітектура процессора 8086 має 6 типів регістрів процессора:

1)Загального призначення:

16ти розрядні: ax(accumulator), bx(base), cx(counter), dx(data)

Та 8ми розрядні, які входять у склад відповідних 16ти розрядних:

ah, al, bh, bl, ch, cl, dh, dl.

Ax використовуються для аріфметичних операцій, але також може використовуватись для зберігання змінних.

Bx по замовчуванню утримує адресу процедури або змінної, але також може використовуватись для аріфметичних операцій та зберігання змінних.

Cx використовуется як лічильник для циклу, але також може використовуватись для аріфметичних операцій та зберігання змінних.

Dx утримує дані для операцій вводу та виводу даних, але також може використовуватись для аріфметичних операцій та зберігання змінних.

2)Сегменти

Ss – сегмент стеку, використовуется для тимчасового зберігання даних, можна записувати/зчітувати тільки верхні 16 біт.

Ds – сегмент даних, зберігання змінних.

Cs – сегмент коду, код програми.

Es – додатковий сегмент, теж саме, що й ds.

3) Вказівники:

BP(base pointer) – зберігає зміщення від сегменту стєку.

Sp(stack pointer) – зберігає зміщення від сегменту стєку, разом із ss є адресою вершини стєку.

SI(source index) – використовуется у косвенній адресації та деяких цепочних операціях.

Di(destination index) – використовуется у цепочних операціях.

4)Контрольні:

IP(instruction pointer) – зберігає зміщення наступної команди сегменту коду. Разом із cs є повною адресою наступної команди

FR(flag register) – технічно їх 16(кожен по одному біту), але вікористовуется лише 9:

CF(Carry Flag) – використовуется для перевірки на переповнення для аріфметичних операций над беззнаковими числами.

PF(Parity Flag) – перевіряє кількисть одиниць у байті.

AF(Auxiliary Carry Flag) – перевірка на зміщення з молодшого до старшогу біту при додаванні.

ZF( Flag) – перевірка чи результат арифметичної операції дорівнює нулеві.

SF( Flag) – перевірка на знаковість числа.
			OF(Overflow Flag) – перевірка на переповнення .

TF( Flag) – використовуется для відладки программи(виконуется одна команда за раз).

IF( Flag) – використовуется для зовнішніх преривань.

DF( Flag) – відповідає за направлення цепочних команд.

Існує декілька видів адрессації:

Прямий – вказуется відносна адреса від мітки або початку регістру та регістр, наприклад [F+x], де F – мітка або регістр, x – зміщення.

Регістрова – дані повністю займають регістр, тож вказуется тільки назва регістру.

Непряма – теж саме що й пряма але зміщення знаходится в одному з регістрів SI DI BX, наприклад DS:[DI].

Неявна – деякі команди працюють тільки з конкретним регістром, тож при їх використанні не вказується звідки брати дані, наприклад команда loop має лічильник у CX.